# 第三章  采购需求

### 一、项目基本要求

1、功能要求：在选用设备时，投标单位需考虑其中的技术对接等问题，且选用的产品要求高，满足学校日益增长的高品质教学需求，为学校提供更好的产品和更好的服务。

2、项目实施管理要求

（1）实施计划：投标人需根据自己的具体情况制定具体实施方案，注明完成时限及试运行时间。

（2）组织管理：投标人需根据系统的特点和要求，制定详细的人员配置方案。

3、备品备件要求：投标人须提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。

### 二、采购内容

| 第一部分：软件部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 一卡通管理平台 | 管理中心模块 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
|  | 客户中心模块 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
|  | 制卡中心模块 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
|  | 结算中心模块 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
|  | 补助发放系统 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
|  | 密钥前置服务模块 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
|  | 数据采集系统 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
|  | 集控中心 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
| 门禁平台 | 泛门禁管理平台 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
| 人脸平台 | 人脸认证服务平台 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
| 物联网平台 | 物联网平台 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
| 稽核平台 | 运维稽核工作台 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
| 虚拟卡平台 | 虚拟卡系统 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
| 点餐系统 | 智慧点餐 | 年 | 3 | 详见软件部分参数。 |
| 手机应用 | 手机客户端（APP） | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
|  | 支付通道 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
|  | 标准校园卡 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
|  | 虚拟校园卡服务 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
| 存包柜 | 自助存包柜对接 | 套 | 1 | 与一卡通完成对接，实现基础信息同步，卡信息同步，共用校园卡权限。 |
|  | 自助存包管理系统 | 套 | 1 | 详见软件部分参数。 |
| 第二部分：硬件部分 |  |  |  |  |
| 分类 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 卡务中心 | 智能发卡器 | 台 | 2 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 人工充值机 | 台 | 5 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 证卡打印机 | 台 | 1 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 色带 | 卷 | 5 | 证卡打印机专用色带，可打印200张。 |
| 校园卡 | M1卡 | 张 | 1500 | 详见硬件部分参数。 |
| 支付终端 | 多功能POS机（台式） | 台 | 22 | 详见硬件部分参数。 |
| 门禁管理 | 控制器(一控四） | 台 | 95 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 磁力锁 | 个 | 340 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 出门按钮 | 个 | 340 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 读卡器 | 台 | 340 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 通道控制器 | 台 | 2 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 近距离人脸测温及识别平板（闸机款） | 台 | 4 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 门禁专用电源 | 个 | 4 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 有障碍通道机（翼闸单机芯） | 台 | 2 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 有障碍通道机（翼闸双机芯） | 台 | 1 | 详见硬件部分参数。 |
|  | 通道读卡器 | 台 | 4 | 详见硬件部分参数。 |
| 电子存包柜 | 寄存柜 | 台 | 250 | 详见硬件部分参数。 |
| 项目实施 | 项目实施费 | 宗 | 1 | 项目实施过程中涉及到的系统调试、培训、运费等。 |
|  | 门禁控制器安装费 | 点 | 95 | 设备安装、接线及辅材等费用。 |
|  | 磁力锁安装费 | 点 | 340 | 设备安装、接线及辅材等费用。 |
|  | 出门按钮安装费 | 点 | 340 | 设备安装、接线及辅材等费用。 |
|  | 读卡器安装费 | 点 | 340 | 设备安装、接线及辅材等费用。 |
|  | 通道机安装费 | 组 | 4 | 设备安装、接线及辅材等费用（不含安全岛制作费）。 |
|  | 存包柜搬运费 | 组 | 250 | 设备上楼搬运费用。 |
|  | 网线 | 米 | 20000 | 存包柜、门禁、消费机安装。 |
|  | 电源线 | 米 | 10000 | 存包柜、门禁、消费机安装。 |

- 采购清单

3.1总体设计要求

要求方案规划完整，设计合理，技术先进，具有前瞻性；设备选型以实用为主，略有超前。须满足以下要求：

- 要求系统软件开发框架采用分层架构、模块化设计；

- 系统软件支持虚拟化环境部署，支持分布式部署和冗余部署；

- 系统信息传输和数据存储安全可靠，能够有效处理突发性海量数据并发；

- 系统业务流程规范，人机交互界面友好、操作便捷。

3.2系统体系建设要求

| 持卡人账户容量 | 100万以上 |
| --- | --- |
| 组织部门级数 | 10级以上 |
| 持卡人身份种类 | 64类以上 |
| 商户账户容量 | 10万以上 |
| 流水账保留天数 | 不限(支持自定义设置) |
| 核心数据库 | Oracle 11g以上 |
| 服务器操作系统 | Unix/Linux/Windows Server（主流版本） |
| 工作站操作系统 | Windows XP以上 |
| 软件开发框架 | MVC等主流架构 |
| 软件开发语言 | Java/.NET等主流开发语言 |
| 网络结构 | 星型/总线型 |
| 人机交互介质 | 校园卡/虚拟校园卡/面部特征 |
| 支持校园卡类型 | Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡 |
| 联机/脱机交易模式 | 自动切换，无需人工干预 |
| 终端应用程序升级方式 | 支持在线升级 |
| 密钥生成控制体系 | 金融标准，动态分配 |
| 密钥分组数量 | 金融标准，不少于5组 |
| 数据加密方式 | 基于数据加密机的数据加密及密钥管理，严格遵守一终端一PSAM卡硬件加密 |
| 加密签名算法 | 符合国密标准 |
| 充值方式 | 人工/自助现金/银行卡圈存/手机充值 |
| 在线交易处理能力 | ≥3000笔/分 |
| 用户账户机制 | 在线账户（卡内钱包支持自动同步） |
| 系统账务机制 | 自动对账，日清日结 |
| 记账精度 | 0.01元 |

3.3一卡通管理系统

★要求制造商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书。

★要求软件产品成熟标准，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告。

★要求软件产品安全稳定，提供信息安全测评中心出具的信息系统安全测试报告。

3.3.1管理中心模块

- 具有首页信息概览功能，展示常用重要数据；

- 支持应用子系统的授权开通及维护；

- 支持多校区管理；

- 支持交易类型管理；

- 支持结算部门管理；

- 支持餐别管理；

- 支持设备管理；支持终端设备使用设备码进行注册；支持PSAM卡管理；

- 支持职员管理，包括身份、权限、登录限制等；

- 支持功能插件管理与升级；

- 支持基于角色的权限管理；支持对功能和数据进行分权设置；

- 具有系统日志记录，包括操作日志、登录日志和异常日志等。

3.3.2客户中心模块

- 支持卡类型和挂失类型管理；

- 支持客户批次和客户身份管理；

- 支持客户部门管理；

- 支持客户信息管理；

- 客户信息数据支持自定义扩展字段；

- 支持过期黑名单管理。

3.3.3制卡中心模块

- 支持各类卡务操作，包括制卡、挂失/解挂、补卡、注销等；

- 支持基本用户信息管理，支持从三方系统同步、文件导入或手工操作；信息维护支持批量操作；

- 支持副卡管理；

- 支持用户照片批量导入或实时联机证照拍摄采集；

- 支持智能拍照：自动人脸捕获，自动提醒姿态调整，自动智能调节光圈，自动快门；

- 支持证卡打印版面设置；支持批量发卡，自动批量一次完成发卡和证卡打印；

- 支持各类功能卡的发放、挂失、补卡等操作；功能卡包括系统卡、参数卡、定价卡等；

- 支持存款、取款、领款、消费纠错、暂存款领取、修改卡失效期、修改消费密码、退卡等持卡人操作；

- 支持批量/批次挂失和批量/批次注销；

- 支持指纹采集及管理。

3.3.4结算中心模块

- 支持对出纳账目和结算账目进行结转；

- 支持交易未决管理，支持自动处理和手工处理；

- 支持对批次注销客户的账户余额进行领取；

- 支持卡务费、卡押金管理，其中，补卡费支持挂账；

- 支持结算报表管理，作为商户、职员进行账目结算的凭证；

- 支持平衡报表，体现收支汇总情况；

- 支持各类客户信息查询，包括但不限于交易明细、交易统计、注销账户等；

- 支持各类审计信息查询，包括但不限于存取款审计、终端机审计等；

- 支持各类统计分析，包括但不限于管理费账目、出纳交易、终端交易、打折账目等；

- 支持定制报表管理。

3.3.5集控中心模块

- 支持监控数据库、Windows服务和应用程序；

- 支持监控终端设备的联机情况；

- 支持拓扑图展示；

- 支持监控权限管理。

3.3.6补助管理模块

- 支持补助计划的生成、审查、调整、提交生效和撤销；支持操作导航；

- 支持自动生成和文件导入补助；支持按卡类型设置不同补助金额；

- 支持文件导入开水补助、冻结金额、三方系统结转金额等代发款项；

- 支持明细查询和统计报表。

3.3.7密钥前置服务模块

- 支持交易过程中的数据加/解密，采用硬件加/解密技术，适配金融级硬件加密机；

- ★加/解密所用商密产品符合国密标准，提供国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书；

- 支持交易数据的防篡改校验；

- 支持加密设备和运行参数的自定义设置。

3.3.8数据采集模块

- 支持非智能设备接入，完成数据的上传下达；

- 兼容交易类和身份识别类终端设备；兼容TCP/IP直连和网关/采集器级连；

- 支持设备运行参数下发；

- 支持黑/白名单下发；

- 支持交易记录、身份识别记录和日志记录上传；

- 支持业务处理相关的联机通信；

- 支持设备运行状态上传。

3.4泛门禁管理平台

- ★多种终端集成管理：支持集中授权、统一管控，包括门禁终端、无线门锁、通道闸机等，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 系统机制：支持按规则自动授权和授权时段自动下发；

- 支持多种验证方式：包括校园卡、手机扫码（正扫和反扫）、HCE、蓝牙、动态密码、固定密码、指纹、人脸识别、身份证等；

- ★固定密码：支持为单个设备设置10组（含）以上可自定义使用时间段的长效密码，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★临时密码：支持为单个设备生成可自定义有效期的随机密码，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 区域统一管理：终端设备归属到“区域”，进行统一授权管理，区域设置支持园区、楼栋、单元、楼层、房间等多种类型；

- 职员分级管理：上级管理员可以创建下级职员，支持权限继承后自定义设置；

- 授权时间段设置：支持授权有效时间段，到期自动生效，过期自动失效，支持按周期授权；

- 自动授权授禁：支持设置指定部门或人员组与区域或设备组的权限绑定，支持人员或设备信息变化后自动授权/授禁；

- ★预约审批：支持用户提交预约申请经审批后自动下发授权，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★门禁地图监控：支持图形化展示设备开关状态、异常报警信息等，同时支持远程开门、实时视频查看等功能，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 视频监控联动：支持与视频监控设备进行联动，支持实时视频查看、历史视频回放、系统联动抓拍等功能；

- 操作日志：支持完整记录授权信息的操作日志；

- 匪警联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动关闭，不允许普通用户出入；

- 消防联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动打开，取消报警后自动恢复；

- 断电解锁功能：断电时自动将终端解锁成敞开状态；

- ★应用模式：支持常开模式、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 高级功能：通道支持防尾随、验证记忆、语音提示；门禁支持胁迫码报警；

- 非法闯入报警：受控通行时强行进入视为非法闯入，系统会自动报警；

- 实时监控：支持图文并茂实时监控通行人员信息，包括姓名、学号、照片等；

- 宿管联动：支持入住、调宿、退宿后授权自动更新；

- ★要求制造商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书；

- ★要求软件产品成熟标准，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告。

3.5人脸认证服务平台

- ★支持同时接入多种人脸识别算法，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 支持按算法设置不同的参数组，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持为应用系统接入提供规范接口，应用系统接入支持授权管控，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持接入多种类型的人脸识别终端，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 支持从三方系统同步用户照片；支持自助设备身份证比对后采集照片；支持WEB或H5应用自助上传照片；支持支付宝小程序内自助采集照片；

- ★支持用户照片采集后根据不同算法提取人脸特征，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持根据业务系统设置自动更新下发人员特征，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 支持向各业务系统推送人脸识别记录；

- 支持活体检测，可有效防御纸质照片、电子照片、视频、面具等作弊方式；

- ★要求制造商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书；

- ★要求软件产品成熟标准，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告。

3.6物联网平台

- 支持智能设备接入，完成数据的上传下达；

- 设备接入支持认证和授权控制；

- 设备接入支持基于TLS/SSL的通信加密；通信数据支持基于AES的关键内容再加密，支持数据防篡改校验；

- 兼容交易类和身份识别类智能设备；兼容TCP/IP、Wifi、4G/3G等主流组网方式；

- 支持设备运行参数下发；

- 支持黑/白名单下发；

- 支持交易记录、身份识别记录和日志记录上传；

- ★支持规则引擎，可自定义数据转发规则，包括设备事件触发、运行状态上传、业务系统命令下发等，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持集群部署和负载均衡，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持自动、批量触发终端设备的应用程序和固件程序的自动升级，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 提供基于Android、Linux及主流RTOS设备的接入SDK；

- ★要求制造商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书；

- ★要求软件产品成熟标准，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告；

- ★要求软件产品安全稳定，提供信息安全测评中心出具的信息系统安全测试报告。

3.7虚拟卡平台

- 虚拟校园卡以H5轻应用为载体，支持嵌入多种APP；

- 虚拟卡二维码支持动态加密、自动更新，与后台通信支持加密传输；

- 支持启用/关闭用户的虚拟卡功能；支持为临时人员开通虚拟卡功能的审批管理；

- ★支持按校园卡卡类型分别设置其虚拟卡功能的启用/关闭，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 支持用户人脸特征与校园卡账户绑定，消费校园卡账户金额；

- 支持终端设备前后双屏显示不同内容且分别独立触控操作；

- 支持纯人脸识别模式，容错时可选择启动二次校验，无法识别时启动刷卡和扫码支付方式；支持自选支付方式模式，由用户自主选择刷卡、扫码和人脸支付方式；

- ★要求制造商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书；

- ★要求软件产品成熟标准，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告；

- ★要求软件产品安全稳定，提供信息安全测评中心出具的信息系统安全测试报告。

3.8点餐平台

- 系统需支持餐费一卡通余额在线支付和现场POS机刷卡支付。

- 需提供在线点餐渠道。

- 需支持多种点餐消费模式：支持在线手机点餐下单（堂食、打包、外卖），可设置打包费用和配送费用，支持线下用餐人员在设备上自助点餐。

- 取餐环节需支持：刷卡取餐、人脸取餐、大屏叫号取餐、反扫取餐码取餐、外卖配送取餐等。

- ★需支持食材批量导入、导出功能；支持主材、辅材分开管理；管理食材营养成分，各营养元素含量，每种食材中录入四大营养素（热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物）的含量。

- ★需提供菜品后勤审核功能，有商家发布菜品，包括菜品名称、图片、价格等信息，系统管理员对发布的信息进行审核，支持驳回审核。

- 需支持将商品的附加属性附属在商品中，可对商品的口味、分量等信息进行细化管理，支持按照分量进行单独定价售卖。

- ★满足统计分析功能：菜品价格分布，统计高价商品和平价商品的统计；按原材料主料类别和主料名称统计，展示消耗信息排行；展示今日营业收入、销售笔数、原材料消耗；交易额走势、各窗口收入占比、设备收入占比、窗口菜品分布、价格分布、热卖排行榜。餐厅商品销售数量统计、日均交易额统计；商户、窗口销售额占比；统计时间区间的热销商品的排名。

- 系统需要提供用户评价的入口，在用户就餐后，对菜品的口味、份量、价格等维度进行评价，以便餐厅改进餐饮的质量，提升用户的满意度。

- ★需支持点餐用户在手机端查看每日的营养摄入数据分析。

- ★点餐终端程序要求具备扫描二维码的功能，需支持扫取餐码取餐。

- 终端程序需支持显示在线点餐的订单和订单统计，方便后厨备餐。

3.9运维稽核平台

- ★支持系统检测、设备监控、业务监控、安全检测、性能检测和拓扑图展示，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★系统检测：支持按计划自动全面系统检测，生成检测报告，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★设备监控：支持监控数据库、程序和各类终端的运行状态，支持按时间段查询报警信息，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★业务监控：支持监控系统账目、交易流水、账户异常等各类业务运行状况，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★安全检测：支持账户弱密码、业务操作日志、服务器无用端口、数据库连接等安全检测，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★性能检测：支持黑名单下发、后台响应时间等性能检测，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★拓扑图：支持拖拽、缩放、逐级展开方式展示系统拓扑图，支持实时查看节点运行状态信息，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★要求制造商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书；

- ★要求软件产品成熟标准，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告。

3.10手机应用

3.10.1微信小程序

- 支持通过微信小程序实现点餐、校园卡充值。

3.10.2标准校园卡服务

- 支持个人信息查询，包括余额、未领款、交易明细等；

- 支持挂失、修改密码等常用操作；

- 支持校园卡充值。

3.10.3虚拟校园卡服务

- 支持“扫一扫”功能；

- 支持显示动态二维码；

- 支持个人信息查询，包括余额、未领款、交易明细等；

- 支持挂失、修改密码等常用操作；

- 支持校园卡充值。

3.10.4手机缴费服务

- ★支持自定义收费项目，支持管理员审批，支持账单缴费和自助缴费两种模式，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★账单缴费：支持导入缴费名单，账单推送至用户手机端，包括学费、住宿费等，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★自助缴费：支持用户自主选择缴费项目，包括电费、网费等，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持合并支付，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持校外人员以手机号注册后缴费，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持申请退款，管理员审批后生效，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- ★支持多种支付渠道，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）；

- 支持明细查询和统计报表。

3.10.5支付通道管理

- 线上和线下支付支持扩展多种资金渠道；

- 支持WAP支付、APP支付等调用方式；

- 支持扩展银行聚合支付，多种支付渠道统一由银行结算

3.11自助存包管理系统

- 一卡通验证功能，拒绝非本校园卡使用；

- 一卡一箱验证功能，防止一人同时占用多个箱位，也可以设置固定卡片授权长期使用固定箱门；

- 黑名单功能；

- 灵活设置储物柜服务的运营时段。在非有效时段内，拒绝存取操作。

- 远程开箱功能、一键开启所有箱门功能、箱内物品检测功能、箱门开关检测功能；

- 系统账户管理功能、账户密码修改功能。

- 权限设置功能：根据不同岗位职责，设置不同的操作权限。如管理员、财务、操作员、清洁员等。

- 个人寄存信息查询功能；

- 操作员记录跟踪功能；

- 挂失卡补卡后自动同步功能。可保证用户在使用补办的新卡后，可以打开老卡存放的箱门。

四、硬件设备参数

4.1卡务中心

4.1.1智能卡读写器

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 使用卡类 | 支持Mifare1卡/CPU卡 |
| 扫码器 | 内置 |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 安全性 | 数据加密和双向验证功能 |
| 读卡时间 | ≤500ms |
| 感应距离 | 0-10cm |
| 识别码制 | QR Code、Code 128、Code 39 |
| 声光指示 | 内置指示灯和蜂鸣器 |
| PSAM卡槽 | 不少于2个 |
| 接口 | 免驱USB或RS232 |
| 功耗 | ＜3W |
| 知识产权 | ★要求制造商拥有完全自主知识产权，提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书 |
| 产品认证 | ★具有CQC产品认证证书 |

4.1.2证卡打印机

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 防伪图案 | 4种 |
| 打印模式 | 单色热转印、彩色热升华 |
| 打印速度 | 彩色打印35秒/张，单色打印7秒/张 |
| 卡厚要求 | 0.51mm---1.02mm |
| 分辨率 | 300DPI |
| 配套色带 | 可打印200张卡片/卷 |

4.1.3色带

可支持200张以上卡片打印。

4.1.4人工充值机

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 脱机流水存储 | ≥20000笔（双备份） |
| 停电数据保存 | ≥10年 |
| 黑名单容量 | ≥20万条 |
| 支持卡类型 | 支持Mifare 1卡/CPU卡 |
| 读卡距离 | 0-10cm |
| 显示 | 双面液晶屏幕汉显 |
| 键盘 | 前后双键盘 |
| 声音 | 真人语音、音量可调 |
| 通讯支持 | TCP/IP或CAN |
| 功耗 | ＜10W |
| 后备电池 | 支持加装后备电池 |
| 模式切换 | 自动切换联、脱机模式 |
| 升级方式 | 支持嵌入式程序在线自动升级和U盘升级 |
| 电源 | AC220V |
| 工作环境 | 温度：-20℃-50℃ 湿度：15-95%RH |
| 知识产权 | ★要求拥有完全自主知识产权，提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书 |
| 产品认证 | ★具有国家电子计算机质量监督检验中心出具的生产许可证检验报告 |

4.1.5校园卡

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 符合技术规范 | 《中国金融集成电路（IC）卡规范》V2.0 ED/EP |
| RF接口 | 符合ISO/IEC 14443TYPEA 的RF接口 |
| 载波频率 | 13.56MHZ |
| 通讯速率 | 最低通讯速率不小于106Kbps |
| 处理器 | 指令执行速度是标准高于MCS8051的4倍 |
| 存储器 | 不小于256字节内部SRAM,不小于8K的EEPROM, EEPROM擦写次数大于100000次，EEPROM数据保持大于10年 |
| 安全机制 | 非正常的工作温度和工作场强检测机制，安检超出自动复位 |
| 数据加密 | EEPROM、ROM、IRAM和XRAM的数据均可以加密保护 |
| 卡片质量 | 新卡无损坏或损坏免费更换，正常使用过程中卡片损坏率低于千分之一 |
| 知识产权 | ★提供IC卡芯片操作系统的计算机软件著作权登记证书 |

4.2支付终端

4.2.1人脸消费终端

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 中央处理器 | 采用64位八核CPU架构 |
| 运行内存 | 2G DDR3 |
| 储存器 | 16G FLASH |
| 显示屏 | 前屏：11.6寸彩屏，分辨率1080P，多点触摸电容屏 后屏：11.6寸彩屏，分辨率1080P，多点触摸电容屏 |
| 二维码扫码 | 支持QR Code、Code 128/39等，旋转360°、偏转/倾斜45° 支持离线码识别 |
| 人脸识别摄像头 | ≥200W像素双目摄像头，可见光+红外光 |
| 人脸识别算法 | 内置安全算法，活体识别，防伪装，不小于5万面部特征 |
| 键盘 | 触摸软键盘 |
| SAM卡座 | 2个PSAM卡座，1个SIM卡座 |
| 非接读卡 | 支持Mifare 1卡/CPU卡 |
| 外接接口 | 1个RJ45接口，1个RS232接口， 2个USB2.0 |
| 通讯方式 | 支持以太网：10/100Mbps自适应 WIFI：IEEE802.11无线标准 蓝牙：蓝牙4.0 |
| 外部配件 | 支持外接身份证读卡器、小票打印机、智盘 |
| 声光提示 | 真人语音播报 |
| 电源 | DC：12V |
| 工作环境 | 工作温度：-10℃～50℃ 相对湿度：10%～93%（非冷凝） |
| 知识产权 | ★要求制造商拥有完全自主知识产权，提供终端应用软件的计算机软件著作权登记证书 |
| 产品认证 | ★具有省级检测机构出具的传导骚扰检测报告 |

4.3门禁管理

4.3.1单机芯速通门

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 供电 | AC220V/50Hz |
| 功率 | ＜50W（单机芯） |
| 材质厚度 | SUS304不锈钢，厚度1.2mm（含）以上 |
| 电机类型 | 长寿命直流无刷电机 |
| 电机寿命 | ★MTBF≥800万次，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 红外检测功能 | ★应具备不少于6对长寿命对射红外，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 门翼材质 | 有机玻璃（带冷光源）或红色软翼 |
| 通道宽度 | 标准550mm |
| 外壳对外界机械碰撞的防护等级 | ★设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求；其他表面应符合IK07的要求，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 机械特性 | 具备机械和红外电子双重防夹 |
| 电气安全 | 自带漏电保护器 |
| 抗电强度 | ★要求1.5kV、1min；无击穿、飞弧现象，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 声光指示 | LED通道指示和通行指示 |
| 敞开模式 | 支持设置敞开时段 |
| 消防联动 | 支持消防联动自动开闸和断电自动开闸 |
| 自检功能 | 具备自检测、自诊断、自动报警功能 |
| 报警功能 | 支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警 |
| 远程管理功能 | 支持远程配置 |
| 身份验证方式 | 刷卡、扫码或人脸识别 |
| 通行速度 | ★要求通行速度20-40人/分钟，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 尺寸 | 1400×950×280(mm) |
| 工作温度 | -20℃～70℃，支持扩展加热装置 |
| 使用环境 | 室内、外 |
| 检测报告 | ★提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告 |

4.3.2人脸识别平板

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 供电 | DC12V/2A |
| 处理器 | 8核1.8GHz高通处理器 |
| 运行内存 | 2G RAM |
| 存储 | 16G Flash |
| 屏幕 | 8吋电容触控屏，分辨率1280×800 |
| 刷卡方式 | ★设备应具有屏幕刷卡功能，可支持的卡应包括IC卡、手机NFC和第二代居民身份证序列号，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 摄像头 | ≥200W像素双目摄像头（可见光+红外光） |
| 补光灯 | 自带红外和白色补光灯，支持灯光亮度调节 |
| 光感 | 自带光感传感器 |
| 人脸特征容量 | ★离线状态下，设备可存储的人脸特征库容量应不小于5万人，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 人脸识别精度 | ★在同一设定阈值条件下，误识率应≤0.3%时，设备的人脸识别通过率不低于98%，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 人脸识别比对时间 | ★设备的人脸特征平均比对时间应不大于400ms，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 声音 | 真人语音 |
| 接口 | 以太网×1，继电器×1，USB×1，RS485×1，开门按钮×1，韦根×1，报警输入×2，报警输出×1 |
| 通讯方式 | 以太网或蓝牙 |
| 安装方式 | 立柱安装 |
| 扫码 | 支持手机出示二维码反扫开门 |
| 人脸识别 | 内置算法，活体识别 |
| 在线升级 | 支持OTA软件升级，可升级固件和应用程序 |
| 防护等级 | ★IP66，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 产品厚度 | ≤22mm |
| 外壳对外界机械碰撞的防护等级 | ★设备屏幕部分应符合IK03的要求；其他金属表面应符合IK07的要求，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 工作环境 | 零下20摄氏度到60摄氏度 |
| 知识产权 | ★要求投标人拥有完全自主知识产权，提供终端应用软件的计算机软件著作权登记证书 ★提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告 |

4.3.3门禁控制器

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 通讯接口 | TCP/IP |
| 名单数量 | ≥10万/门 |
| 脱机记录 | ≥20万 |
| 读卡器 | 支持WG26/WG34 |
| 供电电压 | AC220V±10％ |
| 读头接口 | ≥2路韦根 |
| 门锁接口 | ≥2路 |
| 按键接口 | ≥2路 |
| 报警接口 | ≥2路 |
| 三方联动接口 | 支持消防、安防信号接入 |
| 数据保存时间 | ≥10年 |
| 知识产权 | ★要求拥有完全自主知识产权，提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书 |
| 产品认证 | ★具有CQC产品认证证书 ★具有省级检测机构出具的安全、电磁兼容检验报告 |

4.3.4门禁读卡器

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 供电电压 | DC9~15V |
| 功耗 | <2W |
| 读卡频率 | 13.56M |
| 读卡距离 | 1-5cm |
| PSAM | 内置PSAM插槽 |
| 支持卡类型 | 支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡 |
| 防拆设计 | 防拆开关设计 |
| 声光提示 | 支持LED+蜂鸣器提示 |
| 通讯接口 | Wiegand34 |
| 知识产权 | ★要求拥有完全自主知识产权，提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书 |

4.3.5电磁锁

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 工作电源 | 12VDC/0.53A |
| 工作方式 | 断电开锁 |
| 安装方式 | 挂装式 |
| 工作温度 | -40℃～50℃ |
| 工作状态 | 开门时红色指示灯亮，锁状态有指示灯指示，锁门时绿灯指示灯亮，带锁状态指示灯及联网信号指示 |
| 保护性 | 内置反向突波保护功能，有门侦测信号 |
| 绝缘性 | 绝缘电阻测试，DC500V（1分钟无击穿） |

4.4电子存包柜

4.4.1存包柜

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 材质 | 钢板采用1.0mm的上海宝钢冷轧板，柜体经冷加工成型，经酸洗磷化，确保长期使用不易生锈；特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固； |
| 宽电压设计 | 220V±50V，耗电量≤40瓦； |
| 制作工艺 | 箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑，塑面的颜色可由本校选定箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力，自助研发的电控锁，20年市场考验，安全可靠。理论开启10万次无故障；电控锁带有360度具有防撬、带防软片插入装置。 |
| 通讯 | 采用10M/100M网卡接口，保障设备网络通讯正常稳定； |
| 键盘 | 使用寿命不低于5年 |
| 电压 | 市电经过柜体内部的开关电源变压器变换，输送到柜内各部分的电压都在36V以下，确保人体安全。 |
| 尺寸大小 | 根据客户现场测量定制 |

五、其他要求

1、技术支持及售后服务要求

（1）技术支持：投标人须向项目采购人承诺提供的质量保证期、技术支持等。

（2）技术培训：投标人须制定详细的人员培训方案、选派培训授课人员、培训内容、培训材料的规定、培训完成时间等。

（3）售后服务

1）系统终验合格后进入系统质量保证期，自双方代表在系统终验合格单上签字之日起计算，有效期为 36个月。

2）系统质量保证期内，系统运行过程中如果出现技术故障，投标人应保证在最快的时间内解决问题，恢复正常运行。

3）在投标文件中，投标人须明确售后服务方案和故障响应时间。

2、交货及验收要求

（1）交付要求

1）交付期：本项目需在 2022 年 9 月 1 日前完成供货、安装及调试。

2）交货、安装及验收地点：电子科技大学衢州实验学校；

3）成果提供形式：采购人要求的验收资料内容；

（2）验收要求

1）所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2）所供产品的材质、颜色、符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3）所供技术的服务符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

4）所供产品钢结构结构牢固，外观平整，画面清晰，无色差。

5）检测要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7）招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

3、付款方式、验收标准等要求

1、付款方式：

（1）本项目履约保证金为合同总金额的1%，在合同签订后7个工作日内由乙方提交甲方（也可提供履约保函）。履约保证金在项目验收合格后10个工作日内无息退还或解除履约担保。甲方有权扣除因质量问题与服务问题而发生的相关费用。

（2）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付50%预付款。

（3）所有设备安装完成并试运行调试后10个工作日内支付合同金额的20%款项。

（4）本项目验收合格并经采购单位确认后于10个工作日内按实结算剩余合同款项。

（5）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

（6）乙方必须提供给甲方合法、有效的正规增值税发票，否则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应正规增值税发票为止。