| 采购清单： 崇贤·有礼主题酒店洗碗机采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 长龙式洗碗机 （节能款） | 1、外形尺寸约：4215*1000*2150mm（高度允许+2%)；洗碗机采用304#不锈钢板（机架2.0mm厚）； 2、洗涤不锈钢、密胺等餐具，洗涤量：2700~3000碟/小时 (8寸碟)，最大洗涤量3500碟/小时，最大350 升/小时； 3、清洗温度：55-60℃(可达71℃)，喷淋温度：82-90℃；、提供双道喷淋系统，喷淋管组需采用四上四下不锈钢材料，直径不小于38mm，最终喷淋满足360°覆盖，为方便日常清洗便捷，喷淋管须采用插接连接，不得采用螺纹连接，提供实际使用图片佐证。 4、功率≤32Kw/380V 5、配置智能PLC控制系统，触摸屏显示机器运行数据。 6、洗碗机整机及核心部件在严酷环境中连续稳定工作的技术要求：所投洗碗机须适应后厨潮湿、高温长期使用环境，须依据GB/T2423.2-2008完成整机高温试验，供应商须提供对应检测报告，报告需满足试验条件：高温不低于50℃，持续测试时长不低于240小时，试验结果：测试过程中设备通电连续工作正常；测试后无损坏、变形、开裂、软化、变色等现象，产品性能及结构完好，通电运行正常。洗碗机液位传感器须具备稳定可靠性，供应商须提供对应检测报告，证明其通过以下三项试验：高温测试依据GB/T2423.2-2008，在不低于71℃的温度下完成测试，测试后通电运行正常；腐蚀环境测试：依据JB/T9536-2013，在腐蚀环境中持续测试不低于240小时，测试后表面无气泡、裂痕、损坏，功能正常且无腐蚀现象，绝缘电阻值＞2MΩ，无绝缘击穿或表面；故障率测试：依据GB/T5080.7-1986标准通过(MTBF)测试，要求平均无故障时间（MTBF）不小于280小时，设备运行应不低于12万次，试验后应开机依然正常。提供以上提供CMA或CNAS标识的具备对应检测能力的合法检测机构出具的报告佐证实测证明佐证。 7、机器所用组件必须满足有毒有害物质限量要求，核心组件液位传感器、电磁换向阀、信号继电器、接近开关、控制集成器、水泵电机、马达断路器提供对应电器电子产品RoHS认证证书，确保上述组件及整机均符合GB/T26572-2011的产品标准与技术要求，且符合SJ/T11364-2024 电器电子产品有害物质限制使用标识要求中的标识规范并且提供相应的认监委可查的认证证书佐证 8、光电开关感应餐具进入，能自动启动清洗和喷淋； 9、烘干须具备高温内循环模块，确保餐具快速干燥，防止细菌繁殖。热风风机、烘干加热器、烘干发热丝、格栅网、内壁依据GB/T 2423.16-2022标准，权威机构实测证明上述部件长霉等级为0级的认监委可查的产品抗霉菌性能认证证书；同时须确保烘干使用中火灾风险，提供加热管、高温线、接口模块、接线槽、控制集成器、调速器、三相电机、烘干加热器符合燃烧性能B1级的认监委可查的产品阻燃等级认证证书 10、需配备药液节省系统，将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗； 11、配置进出口启动、停止和急停开关。 | 台 | 1 |
| 备注1.供应商报价报价须考虑安装及安装时所使用的辅材等，相关辅材费等已包含在报价中，后续不另计费用。 2.供应商提供的产品参数规格不能低于询价要求，若低于询价要求则报价无效，提供与报价产品参数规格不符的产品，验收不予通过。 |  |  |  |  |