# 第三章  采购内容及要求

一、采购产品清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道超声测桩仪 | 1套 | 合同签订生效之日起20个工作日内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用 | 采购人 指定地点 | 带校准证书 |

二、产品技术规格和要求表

招标技术参数

多通道超声测桩仪

一、概述： 主要功能：声波透射法基桩完整性检测。 依据标准： 《公路工程基桩检测技术规程》JTG/T 3512―2020 《基桩完整性检测技术规程》DB 33/T1127-2016 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020 二、技术参数： （1）主机通道数满足4通道，同时测试6剖面 （2）发射电压（V）：65、250、500、1000 四档可调 （3）频带宽度（kHz）：2 ~ 500,增益精度（dB）：0.5，动态范围（dB）：154 （4）声时范围（μs）：±1677700，声时精度（μs）：0.05 （5）采样周期（μs）：0.05 ~ 409.6 多档可选，采样长度：512 ~ 4096 （6）径向换能器径向水平面应无指向性 （7）谐振频率选用宜大于25kHz （8）在1MPa水压下能正常工作 （9）收、发换能器的导线均有长度标注 （10）频带宽度（kHz）：2 ~ 500） 三、配置清单： 仪器箱 个 1 主机 台 1 电源适配器 块 1 U盘 个 1 盒尺 个 1 使用说明书 册 1 产品保修卡 张 1 产品合格证 张 1 超声测桩无线提升装置 套 1 三脚架 个 1 径向换能器4支（100m）

三、 商务条款要求

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订生效之日起20个工作日完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。 交货地点：采购人指定地点 |
| 2 | 售后服务及培训要求 |
| 2.1 | 产品自交货之日起因质量问题壹周内包退、主机有故障两个月内包换、叁年内保修（人为损坏除外），终身维修。其它产品保修一年。 |
| 2.2 | 维修响应时间：保修期内，2小时内响应，48小时解决问题，若48小时内无法解决问题，则中标人应提供不低于同等质量及性能的备机供招标人使用。 |
| 2.3 | 提供一次免费操作培训，直到用户能正常使用和维护设备。 |
| 3 | 安装及验收要求 |
| 3.1 | 安装要求：设备到货后3个工作日内要求具有工作经验的技术工程师上门调试。 |
| 3.2 | 技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。验收按投标文件中的技术指标及厂家的用户手册（产品说明书）标准验收。验收及培训时，必须由设备制造厂技术人员到现场安装设备，并在用户人员在场的情况下完成设备性能的测试与培训。只有在设备完全正常运转和用户实验室人员确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。若设备质量存在问题，购买单位有权要求无条件更换同类型新产品。 |

四、履约保证金及付款方式

1、履约保证金：本项目免收履约保证金。