# 采购内容及要求

一、采购产品清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 租赁地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政检测用车 | 采购人 指定数量 | 采购人指定地点 | 本次报价为每辆车半天租赁价 |

二、产品技术规格和要求表

技术参数

市政检测用车

- 概述：为保证公司检测工作正常进行，现需寻求一家具有相应实力、服务周到、费用合理的市政检测用车租赁单位，作为今后一年租赁合作单位。 二、技术参数：贝克曼梁测试检测用车要求：单后轴、单侧双轮组的载重车，后轴标准轴载100±1(kN)，单侧双轮荷载50±0.05(kN)，轮胎气压为0.70±0.05(MPa)，单轮传压面当量圆面积为(3.56±0.20)*10(mm²),双轮轮隙应满足自由插入贝克曼梁测头的要求。承载板测试检测用车要求：载重汽车后轴重不小于60kN,在汽车大梁的后轴之后能加装加劲横梁作反力架用。